# Akıllı Asansör Trafiği Simülasyonu — Vize Raporu

Ad Soyad: Barış Çevik

Öğrenci No: 22430070008

Ders: Benzetim Programları

## 1) Projenin çözdüğü problem

Çok katlı binalarda yoğun saatlerde (sabah giriş, öğle, akşam çıkış) asansör bekleme süreleri artar, katlarda kuyruk birikir ve kapasite yetersizliği yaşanır. Bu projede, asansör sayısı/kapasitesi/hızı ve basit kontrol stratejilerinin;

bekleme sürelerine (ortalama ve P90/P95),

kuyruk birikimine,

asansör doluluk/kullanım oranına

etkisi ayrık olay simülasyonu ile incelenecektir.

## 2) Kullanılacak veri seti

Vize tesliminde, gerçek bir veri seti yerine simülasyonun ürettiği talep verisi kullanılacaktır:

Yolcu gelişleri: yoğunluğa göre tanımlanan dağılımlardan (örn. üstel / parça-bazlı yoğunluk)

Başlangıç katı ve hedef katı: seçilen senaryoya göre (örn. *up-peak*, *down-peak*, *mixed*)

Final aşamasında opsiyonel olarak:

bina içi turnike/kapı geçiş sayıları,

asansör logları,

derslik saatlerinden türetilmiş yoğunluk profilleri

gibi gerçek verilerle kalibrasyon yapılabilir.

## 3) Kod tarafında neler olacak (kütüphaneler)

SimPy: ayrık olay simülasyonu (yolcu süreçleri, asansör süreçleri, kuyruklar)

Streamlit: arayüz (parametre seçimi, simülasyonu çalıştırma, çıktı gösterimi)

Pandas / NumPy: çıktıların tabloya dökülmesi ve özet istatistikler

Plotly: grafikler (zaman serisi, ısı haritası vb.)

Vize sürümü kod kapsamı:

Kat bazında yolcu kuyruğu (FIFO)

1 veya 2 asansör

Basit dispatch: “bekleyen çağrılardan birini seçip” sırayla servis

Metrikler: bekleme süreleri, kuyruk uzunluğu, asansör doluluk yaklaşımı

Final sürümü için bırakılan geliştirme alanları:

gelişmiş kontrol stratejileri (nearest-car, yön bazlı toplama, destination control)

öncelikli yolcu tipleri (engelli/servis/yangın modu)

arıza/bakım senaryoları (MTBF/MTTR)

parametre arama/optimizasyon (hedef: P90 bekleme < X sn gibi)

## 4) Arayüz teknolojisi

Arayüz Streamlit ile web tabanlı geliştirilecektir.

Arayüzde:

parametre girişi (kat sayısı, asansör sayısı, hız, kapasite, trafik senaryosu, simülasyon süresi)

“Simülasyonu çalıştır” butonu

özet metrikler ve grafikler

## 5) Canlı izlenebilir/görselleştirilebilir yapılar (ısı haritası / GUI vb.)

Vize sürümünde:

Isı haritası: zaman dilimlerine göre kat bazında ortalama kuyruk yoğunluğu

Zaman serisi grafikleri: toplam kuyruk uzunluğu ve bekleme metrikleri

Final sürümünde opsiyonel:

gerçek zamanlı “canlı” animasyon (asansör konumu, kat kuyruğu) veya adım adım simülasyon izleme

daha zengin dashboard (çoklu senaryo karşılaştırma)

## 6) GitHub linki

Repo linki: https://github.com/bariscevk1/akilli-asansor-simpy-streamlit

### Repo QR Kodu

GitHub Repo QR

## 7) Kaynaklar

SimPy Documentation: https://simpy.readthedocs.io/

Streamlit Documentation: https://docs.streamlit.io/

Plotly Python Documentation: https://plotly.com/python/

pandas Documentation: https://pandas.pydata.org/docs/

NumPy Documentation: https://numpy.org/doc/

python-docx Documentation: https://python-docx.readthedocs.io/

qrcode (Python) Package: https://pypi.org/project/qrcode/

GitHub CLI Documentation: https://cli.github.com/manual/